I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

После применения противником оружия массового поражения (ОМП) командир организует мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава при действиях на местности, зараженной РВ, ОВ и БА, а также в районах разрушений, пожаров и затоплений.

Безопасность и защита личного состава на зараженной местности достигаются:

- непрерывным ведением радиационной, химической, бактериологической        разведки;

- своевременным и умелым использованием войсковых средств защиты, защитных свойств техники и местности;

- применением медицинских средств защиты;

- строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил поведения на зараженной местности;

- выбором наиболее целесообразных способов преодоления опасных зон.

Средства индивидуальной защиты предназначены для сохранения боеспособности личного состава ВС РФ и обеспечения выполнения боевой задачи в условиях применения противником ОМП, а также в условиях воздействия агрессивных поражающих средств, возникающих при эксплуатации и авариях военных и гражданских объектов.

Своевременное и умелое использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивает надежную защиту от отравляющих веществ (ОВ), светового излучения ядерных взрывов (СИЯВ), радиоактивной пыли (РП), радиоактивных веществ (РВ), бактериальных аэрозолей (БА), оксида углерода и позволяет выполнять отдельные задачи под водой и в среде, лишенной кислорода.

СИЗ подразделяют:

- СИЗ органов дыхания (СИЗОД);

- СИЗ глаз (СИЗГ);

- СИЗ кожи (СИЗК).

По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяются на:

- фильтрующие;

- изолирующие.

По назначению СИЗ подразделяют на:

- общевойсковые,

- специальные.

Общевойсковые предназначены для использования личным составом всех видов и родов войск, специальные – для определенных специальностей или для выполнения специальных работ.

К СИЗОД относят:

- фильтрующие противогазы (РШ-4 с лицевыми частями, ШМ-41М, ШМС, малогабаритные противогазы ПМГ, ПМГ-2 с лицевыми частями ШМГ, ШМ-66МУ, ШМ-62, противогаз ПБФ, ПМК, ПМК-2);

- респираторы (Р-2, РМ-2, ШБ-1 – «Лепесток»)

- изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) (ИП-4, ИП-4М,ИП-5,ИП-6);

- комплект дополнительного патрона (КДП);

- гопкалитовый патрон (ГП).

К СИЗГ относят:

- защитные очки от СИЯВ.

К СИЗК относят:

- защитную одежду фильтрующего типа;

- защитную одежду изолирующего типа.

В зависимости от принципа боевого использования и кратности применения СИЗК подразделяют:

- средства постоянного и периодического ношения;

- средства однократного и многократного применения.

СИЗ используют в положениях:

- «Походном».

- «Наготове».

- «Боевом».

В «походном» положении СИЗ находится в составе носимой или возимой экипировки в готовности для использования их по назначению.

В положении «наготове» СИЗ используют для сокращения времени перевода их в «боевое» положение в условиях внезапного применения противником химического или бактериологического оружия по первым признакам.

Первыми признаками применения противником химического или бактериологического оружия являются:

- массированный артиллерийский налет;

- характерные глухие разрывы боеприпасов;

- авиационные ракетные удары;

- пролеты самолетов на малых высотах;

- появление дымов и туманов неизвестного происхождения;

- специфические посторонние запахи;

- поливка из выливных авиационных приборов;

- показания технических средств химической разведки;

- изменение окраски индикаторной пленки.

В «боевое»  положение СИЗ переводят немедленно в условиях внезапного применения противником химического или бактериологического оружия или заблаговременно.

СИЗ переводятся в положение «походное», «наготове», «боевое» и «снятие» по командам:

- «Средства защиты готовь» – «наготове»;

- «Газы» (по сигналу «Химическая тревога») – «боевое»;

- «Атом» (по сигналу «Радиационная опасность» или по команде «Средства защиты по команде «Атом» надеть» – «боевое»;

- «Средства защиты снять» – для снятия СИЗ.

II

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ТИПА.

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ.

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от ОВ, РП и БА.

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных аэрозолей и паров и фильтрующе - поглощающей системе.

Противогазы не обогащают вдыхаемый воздух кислородом, поэтому их можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода.

На вооружение Российской Армии и Военно-морского Флота поступают следующие типы фильтрующих противогазов:

- малый общевойсковой противогаз МО-4У с лицевыми частями ШМ-41М,  ШМС;

- малогабаритный противогаз ПМГ, ПМГ-2 с лицевыми частями ШМГ, ШМ-66МУ;

- ПБФ со шлем - маской ШМБ;

- Противогаз ПМК, ПМК-2 с лицевой частью МБ-1-80;

- Противогаз РШ-4 с лицевыми частями ШМ-41М, ШМС.

СОСТАВ, УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ПРОТИВОГАЗА.

- Лицевая часть.

- Фильтрующепоглощающая система (ФПС).

- Противогазная сумка.

- Незапотевающие пленки.

А также в зависимости от типа противогаза:

- Мембраны переговорного устройства.

- Трикотажный гидрофобный чехол.

- Накладные утеплительные манжеты.

Лицевая часть (шлем-маска, маска) предназначена для защиты лица и глаз от ОВ, РП, БА, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха.

Лицевая часть состоит из:

- корпуса,

- очкового узла,

- клапанной коробки,

- обтекателей,

- системы крепления на голове.

Может также оборудоваться:

-  подмасочником,

-   обтюратором,

- переговорным устройством,

- системой для приема жидкостей.

Клапанная коробка предназначена для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В лицевых частях ШМ-41М, ШМС, ШМ-62, ШМ-66МУ в клапанных коробках расположен один клапан вдоха и два клапана выдоха. В остальных лицевых частях клапан вдоха расположен в узле присоединения ФПС. Клапаны выдоха являются наиболее уязвимыми элементами противогаза, т.к. при их неисправности зараженный воздух проникает в лицевую часть.

Обтекатели предназначены для обдува очкового узла вдыхаемым воздухом. Они выполнены в виде каналов-воздуховодов, отформованных вместе с корпусом лицевой части.

Система крепления лицевой части на голове предназначена для герметизации противогаза по линии обтюрации и для удержания лицевой части на голове.

Подмасочник предназначен для снижения запотевания и обмерзания очкового узла. Выполнен в виде тонкой подвернутой внутрь маски полосы резины.

Переговорное устройство предназначено для улучшения качества передачи речи при пользовании противогазом.

Выбор размера лицевой части противогаза определяется путем измерения по замкнутой линии, проходящей через темя, щеки и подбородок.

Нулевому размеру маски ШМ-41М, ШМ-66МУ соответствует измерение менее 630 мм.

Первому размеру – от 635 до 655 мм.

Второму размеру – от 660 до 680 мм.

Третьему размеру – от 685 до 705 мм.

Четвертому размеру – 710 мм и белее.

Фильтрующепоглощающая система ФПС  (противогазовая коробка) предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров ОВ, РП и БА. Очистка воздуха от аэрозолей осуществляется противоаэрозольным фильтром (противодымным), а от паров – поглощаемым слоем угля- катализатора (активированный уголь). Противодымный фильтр представляет собой тонковолокнистый асбестированный картон со множеством мелких пор. В нем задерживается радиоактивная и белковая пыль, ядовитые дымы, находящиеся в воздухе. Такими дымами являются ВZ, СS, СR, хлоацетофенон, адамсит и т.д.

Активированный уголь, уложенный в противогазовой коробке в виде гранул, поглощает мороси, туманы и пары высокомолекулярных ОВ с высокой точкой кипения. К ним относятся УХ, зарин, зоман, иприты, люизит, хлорпикрин и другие вещества.

Физико-химические процессы, лежащие в основе конденсации, поглощения ОВ активированным углем, называются сорбцией.

Адсорбция – процессы сорбции на поверхности угольной гранулы.

Абсорбция – процессы сорбции в глубине угольной гранулы.

Хемосорбция – образование стойких комплексных соединений с ОВ.

Конденсация – превращение паров ОВ в жидкое состояние (каппилярная                 конденсация).

Все эти процессы не бесконечны. Поэтому уголь имеет определенную защитную мощность и ограниченную продолжительность защитного действия.

При перенасыщении угля парами ОВ может возникнуть обратный процесс – десорбции ОВ, что вызовет вторичные ингаляционные поражения человека.

Низкомолекулярные ОВ (фосген) плохо сорбируются углем, а синильная кислота и хлорпикрин практически не задерживаются активированным углем. Поэтому уголь дополнительно пропитывают щелочным раствором солей железа и меди. Щелочь гидролизует фосген. Соли железа и меди образуют с синильной кислотой стабильное комплексное соединение. Окись углерода не задерживается активированным углем.

Сумка предназначена для ношения, защиты и хранения противогаза. Она имеет плечевой ремень и поясную тесьму с пряжками для регулировки длины.

Незапотевающие пленки предназначены для предохранения очкового узла от запотевания. Они вставляются с внутренней стороны очков запотевающей стороной к стеклу, (что определяется легким выдохом на обе стороны пленки) и закрепляются прижимным кольцом.

При разборной конструкции переговорного устройства лицевые части комплектуются коробками с пятью запасными мембранами.

Трикотажный гидрофобный чехол предназначен для предохранения противогазовой коробки от попадания в нее грубодисперсной пыли и капельно-  жидкой влаги.

Накладные утеплительные манжеты предназначены для предохранения очкового узла от обмерзания при отрицательных температурах.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИМ ПРОТИВОГАЗОМ.

Надежность защиты от ОВ, РП и БА зависит не только от исправности противогаза, но и от умелого пользования им.

Противогаз носят в трех положениях:

- «Походном».

- «Наготове».

- «Боевом».

Для перевода противогаза в «походное» положение необходимо:

- Надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на левом боку и клапан ее был обращен от себя.

- Подогнать с помощью передвижной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня.

- Отстегнуть клапан сумки, вынуть противогаз, проверить надежность присоединения ФПК к лицевой части, состояние стекол очкового узла и клапанов выхода.

- Уложить противогаз в сумку и застегнуть ее, сдвинуть сумку с противогазом назад, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки.

Для  перевода противогаза в положение «наготове» необходимо:

- Расстегнуть клапан сумки (у противогазов ПМГ и ПМГ-2 сумки не расстегивать).

- Закрепить противогаз поясной тесьмой на туловище.

При переводе противогаза в «боевое положение»:

- Задержать дыхание, закрыть глаза, при необходимости положить оружие, снять головной убор.

- Вынуть противогаз, взять шлем-маску обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, а остальные внутри ее.

- Приложить нижнюю часть маски под подбородок и резким движением рук вверх и назад надеть шлем-маску на голову так, чтоб не было складок, а очковый узел распологался против глаз; устранить перекосы, складки.

- Сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание.

Противогаз снимают по команде «Противогаз снять» или «Средства защиты снять».

По этой команде:

1.Положить оружие, снять головной убор.

2.Взять рукой клапанную коробку, слегка оттянуть лицевую часть вниз и движением руки вперед и вверх снять противогаз.

3.Сложить противогаз и уложить его в сумку. Надеть головной убор.

ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИСПРАВНЫМ ПРОТИВОГАЗОМ В    БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ ЗАРАЖЕННОЙ АТМОСФЕРЫ.

В случае повреждения противогаза в условиях зараженного воздуха до получения исправного противогаза используется поврежденный.

- При незначительном разрыве корпуса лицевой части порванное место необходимо зажать пальцем или прижать его ладонью к лицу.

- При большом порыве лицевой части, повреждении стекол, очкового узла или клапанов выдоха, остановить дыхание, закрыть глаза, снять противогаз, отвинтить ФПК. Взять горловину ФПК в рот, зажать нос и, не открывая глаз, начать дышать ртом.

- При появлении в корпусе ФПК сквозных отверстий замазать их глиной, землей и т.д.

НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА НА РАНЕНОГО ИЛИ ПОРАЖЕННОГО.

Для этого:

- Надевающий противогаз становится на колени или садится у головы пораженного лицом к его затылку, голову раненого кладет себе на колени.

- Обеими руками берет шлем-маску пострадавшего за края подбородочной части так, чтобы большие пальцы рук были снаружи, а остальные внутри.

- Надевает шлем-маску сначала на подбородок, затем натягивает на голову пострадавшего.

- Надевает головной убор и закрепляет сумку противогаза на туловище пострадавшего, чтобы соединительная трубка была вытянута и нигде не зажата.

- Под огнем противника противогаз надевают в положении лежа, когда пострадавший лежит на спине или на животе.

III

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ТИПА НА ОРГАНИЗМ.

Все средства индивидуальной защиты органов дыхания в той или иной степени изменяют условия дыхания, деятельности организма и затрудняют работу человека.

Основными причинами трудности работы в противогазе являются:

- Сопротивление противогаза дыханию (СПД).

- Вредное пространство (ВП).

- Дискомфорт противогаза (ДП).

СПД, ВП, ДП называются вредными факторами противогаза.

В связи с этим перед начальником медицинской службы части возникают задачи обеспечить пребывание военнослужащих в СИЗОД на местности, зараженной ОВ, РВ и БС, организовать защиту раненых и больных без ущерба для их здоровья.

Существенную роль в обеспечении безопасности пребывания на зараженной местности играет противогазовая тренировка военнослужащих. Начальник медицинской службы участвует в составлении плана противогазовой тренировки и организует контроль за ходом ее проведения.

Целью медицинского контроля является определение характера реакции организма в ответ на воздействие СИЗОД, что позволяет своевременно определить появление изменений физиологических функций, выходящих за пределы приспособительных реакций.

Сопротивление противогаза дыханию (СПД) возникает при движении воздуха по воздухоносным путям противогаза. Вдыхаемый воздух проходит через микропористые слои ФПК, которые препятствуют прохождению воздуха, и во время вдоха в подмасочном пространстве создается разрежение воздуха и характеризуется перепадом давления между наружной атмосферой и свободной частью подмасочного пространства.

Различают:

- статическое СПД;

- динамическое СПД.

Статическое СПД возникает от воздействия на движение воздуха противогазовой и клапанной коробки. Его определяют при стандартной скорости движения воздуха 30 л/мин. При этом ФПК оказывает сопротивление 15-20 мм вод. ст., которое определяется с помощью наклонного водяного манометра

Динамическое СПД обусловлено усилением легочной вентиляции, вызванной совершаемой работой или патологическим расстоянием.

При увеличении минутного объема дыхания (МОД) примерно в три раза динамический фактор (СПД) возрастает в 5 раз.

При выполнении физической нагрузки потребление кислорода человеком значительно увеличивается, соответственно увеличивается скорость движения воздуха и возрастает сопротивление дыханию до 70-100 мм вод. ст., а при беге – до 200-250 мм вод. ст. Таким образом, сопротивление дыханию, небольшое в состоянии покоя, резко возрастает при тяжелой физической нагрузке.

Сопротивление дыханию объективно ощущается как затруднение дыхания в противогазе. В акт дыхания включается вспомогательная мускулатура и затрудняется сердечная деятельность. Известно, что в грудной полости всегда давление ниже атмосферного на 60-120 мм вод. ст. Это отрицательное внутригрудное давление способствует притоку крови по венам к сердцу. При дыхании в противогазе величина отрицательного внутригрудного давления увеличивается на величину сопротивления противогаза. Это приводит к:

- –усиленному притоку крови к правому сердцу;

- – затруднению систолы;

- застою крови в малом круге кровообращения и в портальной системе;

- при тяжелой физической нагрузке может привести к расширению правого желудочка и предсердия.

Отрицательное влияние сопротивления дыханию в меньшей степени сказывается при ритмичном глубоком дыхании.

Вредным пространством противогаза называется свободная часть подмасочного пространства, где задерживается выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислого газа и влаги. Содержание углекислого газа во вредном пространстве в зависимости от типа противогаза и интенсивности нагрузки колеблется от 0,6 до 2-х процентов. Во вредном пространстве уменьшается содержание кислорода до 20-18%, относительная влажность воздуха в подмасочном пространстве на высоте выдоха достигает 90-100%. Объем вредного пространства в противогазе зависит от степени прилегания шлем-маски. ВП подразделяется на:

- геометрическое,

- эффективное.

Геометрическим называется весь свободный объем подмасочного пространства, равный 250-300 см3.

Эффективное ВП представляет собой ту часть выдохнутого под шлем-маску воздуха, которая при вдохе вновь возвращается в легкие. Поэтому вдыхаемый воздух содержит больше углекислого газа и меньше кислорода. Для компенсации влияния ВП следует дышать в противогаз глубже и реже. При тяжелой физической нагрузке дыхание должно быть частым и глубоким. Нерациональное частое поверхностное дыхание даже при увеличении объема дыхания не может обеспечить достаточной альвеолярной вентиляции.

Следует иметь в виду, что сопротивление дыханию и вредное пространство действуют на организм совместно, но в покое более существенное значение имеет вредное пространство, а при тяжелой физической нагрузке – сопротивление дыханию.

Несоблюдение оптимальных сроков работы в фильтрующих СИЗОД, отсутствие предварительной тренировки, наличие патологических изменений в организме (особенно со стороны органов дыхания и кровообращения) приводит к нарушению газообмена и кровообращения, снижению работоспособности, отказу от работы или даже срыву маски в зараженной атмосфере. Поэтому работа, выполняемая в зараженной атмосфере не должна носить утомительного или изнуряющего характера.

Дискомфортом противогаза называется совокупность неблагоприятных воздействий на организм. К ним относятся:

- механическое сдавливание мягких тканей головы;

- нарушение поля зрения;

- нарушение бинокулярности зрения;

- понижение слышимости;

- выключение функций вкусового анализатора и анализатора обоняния.

Лицевая часть противогаза не должна сдавливать мягкие ткани головы с силой, превышающей 6 кПа. Способность к бинокулярному зрению не должна быть меньше 30% к должному. Громкость речи в шлем-масках противогазов, не имеющих переговорных устройств, снижается на 35-40%. При наличии такого устройства – лишь на 20%. Общее поле зрения в противогазах различных конструкций составляет 50-70%.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ПРОТИВОГАЗА.

При оценке влияния противогаза на организм в каждом случае подходят индивидуально, учитывая состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Противопоказания к использованию фильтрующего противогаза делят на:

- Абсолютные.

- Относительные.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

- заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации или субкомпенсации;

- заболевания органов дыхания с явлениями выраженной гипоксии;

- желудочно-кишечные и легочные кровотечения;

- коматозное состояние;

- тяжелый шок;

- отек легких;

- проникающее ранение груди и брюшной полости;

- инфаркт миокарда, инсульт;

- заболевания, связанные с повышением внутричерепного давления и растройством вестибулярного аппарата.

К относительным противопоказаниям относятся:

- респираторные заболевания;

- коньюнктивиты и блефариты;

- гнойничковые заболевания кожи лица;

- бронхиты, ангина;

- ранения средней и легкой степени.

Эти противопоказания могут быть постоянными при хронических заболеваниях сердца, легких и т.д. или временными.

В боевых условиях на мед. Пунктах и госпиталях должна проводиться сортировка раненых и больных по способности пользоваться противогазом на 4 группы:

1 группа – раненые и больные средней и легкой степени, способные пользоваться противогазом в состоянии покоя;

2 группа – раненые и больные, нуждающиеся в помощи персонала или легкораненые при надевании противогаза (раненые в руку)

3 группа – раненые в голову, нуждающиеся в надевании противогаза со специальным шлемом для раненых в голову (ШР);

4 группа – тяжелораненые и больные с абсолютным противопоказанием к надеванию противогаза, которые в условиях заражения атмосферы должны помещаться в убежища.

НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ, ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАТРОНА (КДП), ГОПКАЛИТОВОГО ПАТРОНА (ГП), ПРОТИВОГАЗА ДЛЯ РАНЕНЫХ В ГОЛОВУ (ШР), РЕСПИРАТОРОВ Р-2, РМ-2,ШБ-1.

Комплект дополнительного патрона (КДП) предназначен для защиты органов дыхания от оксида углерода и РП.

КДП состоит из:

- дополнительного патрона ДП-2,

- противоаэрозольного фильтра,

- пакета с герметизирующим кольцом для противоаэрозольного фильтра,

- соединительной трубки,

- сумки.

Принцип действия ДП-2 основан на каталитическом окислении оксида углерода до диоксида углерода. Входящий в состав комплекта противоаэрозольный фильтр очищает вдыхаемый воздух от РП.

ДП-2 имеет форму цилиндра высотой 13,6 см, диаметром 1 см, снаряжен осушителем, гопкалитом и катализатором. Он имеет две навинтованные горловины: наружную – для присоединения соединительной трубки, внутреннюю – для присоединения ФПК или противоаэрозольного фильтра. Горловины закрыты заглушками.

Противоаэрозольный фильтр имеет форму цилиндра высотой 4,5 см и диаметром 1,2 см. Снаряжен фильтрующим материалом, имеет навинтованную горловину для присоединения к патрону.

Патрон ДП-2 обеспечивает защиту от оксида углерода при концентрации его в окружающем воздухе до 0,25%. Концентрацию оксида углерода в атмосфере оценивают:

1.По температуре и внешнему виду патрона.

2.По температуре поступающего на вдох воздуха.

Разогрев патрона, вызывающий легкий ожог руки, указывает на наличие в атмосфере СО с концентрацией в пределах 1% (пребывание в атмосфере не более 15 мин.).

Разогрев ДП-2 до температуры 65-70 град. и вызывающий ощущение ожога оболочек органов дыхания на вдохе указывает на наличие в атмосфере оксида углерода в количествах, значительно превышающих 1%. При этом следует покинуть загазованное помещение.

Правила использования КДП в зараженной ОВ и оксидом углерода атмосфере:

- Снять заглушки с ДП-2.

- Задержать дыхание.

- Отсоединить ФПК от лицевой части.

- Присоединить к лицевой части соединительную трубку, ДП-2 и ФПК.

- Восстановить дыхание.

Гопкалитовый патрон.

Гопкалитовый патрон ГП-2 (ДП-1) предназначен для защиты органов дыхания от окиси углерода (угарного газа).

Принцип действия гопкалитового патрона основан на каталитическом окислении оскида углерода до диоксида углерода.

Патрон ГП-2 (ДП-1) имеет форму цилиндра высотой 15,5 см и диаметром 10,2 см. В патроне содержится окислы марганца и меди, в присутствии которых окись углерода превращается в двуокись. Эта каталитическая реакция идет при поступлении сухого воздуха. Поэтому внутри патрона имеется слой осушителя (селикагель с хлористым кальцием). При эксплуатации ГП-2 необходимо следить за увеличением массы (первоначальная масса 750-800 гр.). Увеличение массы более, чем на 20 гр. Указывает на невозможность работы в атмосфере с СО. Осушитель не функционирует и при отрицательной температуре воздуха. Поэтому ГП-2 нельзя использовать при температуре -–5 град. и ниже.

Защитные свойства ГП-2 (ДП-1) и правила использования аналогичны ДП-2. ГП-2 (ДП-1) присоединяется к лицевой части общевойскового противогаза вместе ФПК и совместно с ней.

Противогаз для раненых в голову (ШР)

ШР применяется в случаях, когда раненые из-за характера полученного ими повреждения не могут пользоваться обычным противогазом.

ШР имеет глухой капюшон, в корпус которого вмонтированы очки, обтекатели, вдыхательный и выдыхательный клапаны и наглухо закреплена гофрированная трубка. На боковых стенках шлема имеется 3 пары тесемок, которые завязываются на затылочной части головы для уменьшения вредного пространства. К нижней части шлема приклеен обтюратор в виде воротничка с металлическим крючком и петлей для герметизации вокруг шеи после надевания противогаза. Гофрированная трубка присоединяется к ФПК общевойскового фильтрующего противогаза.

Респираторы Р-2, РМ-2, ШБ-1

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли.

Принцип действия Р-2 основан на том, что органы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей в пакете фильтрующих материалов.

Фильтрующая полумаска изготовлена из трех слоев материала:

внешний слой – пенополиуретан, внутренний – воздухонепроницаемая полиэтиленовая пленка с вмонтированными двумя клапанами вдоха.

Между внешним и внутренним слоями расположен слой фильтрующего материала. Клапан выдоха расположен в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном. Респиратор имеет носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области переносицы. Полумаска крепится на голове с помощью наголовника из двух эластичных и двух нерастягивающихся лямок.

Различные климатические условия не влияют на защитные свойства респиратора. Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания как в летних, так и в зимних условиях. Непрерывное  пребывание в респираторе (до 12 часов) практически не влияет на работоспособность.

Для проверки плотности прилегания надетой полумаски к лицу необходимо взять экран большим и указательным пальцами одной руки, зажать отверстие в экране ладонью другой руки и сделать легкий выдох. Если при этом по линии прилегания полумаски к лицу воздух не выходит, а лишь раздувает полумаску – респиратор надет правильно.

После каждого использования респиратора для защиты от РП производят его дезактивацию. Внутреннюю поверхность полумаски протирают влажным тампоном. Затем респиратор просушить и уложить в пакет.

Респиратор не пригоден к дальнейшей эксплуатации при:

- образовании сквозных порывов полумаски,

- порывов полиэтиленовой пленки,

- отсутствия клапана вдоха, носового зажима и лямок наголовника.

Материал полумаски плавится при температуре 80 град. С.

Респиратор РМ-2 (морской) предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей и паров радиоактивных веществ.

Принцип действия основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров радиоактивных веществ фильтрующими материалами, содержащими специальную пропитку.

В комплект респиратора РМ-2 входят:

- полумаска (с клапанами вдоха и выдоха, переговорным устройством и наголовником),

- фильтрующая коробка,

- футляр со сменными фильтрами,

- сумка респиратора.

После подбора респиратора следует произвести его подгонку и проверку плотности прилегания полумаски.

Для этого необходимо:

- Вынуть респиратор из пакета и проверить его исправность (визуально).

- Надеть полумаску респиратора и подогнать наголовник с помощью пряжек.

- Плотно закрыть ладонью отверстие обоймы клапана выдоха и сделать легкий выдох.

Если воздух не выходит по линии прилегания респиратора к лицу, а лишь раздувает полумаску, респиратор подогнан правильно.

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» изготовлен из специального материала, обладающего высокими фильтрующими свойствами.

IV

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (ИДА)

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защиты органов дыхания лица и глаз от любой вредной примеси, независимо от ее концентрации, при выполнении работ  в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а также при наличии вредных примесей, не задерживаемых фильтрующим противогазом.

На вооружении сухопутных частей и подразделений РА находятся ИДА ИП-4, ИП-4М, ИП-5, на вооружении ВМФ – ИДА ИП-6, ПДУ-2, ПДА.

Принцип действия ИДА основан на изоляции органов дыхания, очистки выдыхаемого воздуха от диоксида углерода (углекислого газа) и воды и обогащения его кислородом без обмена с окружающей средой.

СОСТАВ, УСТРОЙСТВО ИДА.

ИДА состоит из:

- лицевой части,

- регенеративного патрона (РП),

- дыхательного мешка,

- клапана избыточного давления,

- незапотевающих пленок,

- сумки.

В зависимости от типа аппарата в состав ИДА могут входить:

- жесткий каркас для дыхательного мешка,

- накладные утеплительные манжеты,

- мембраны переговорного устройства,

- приспособление для дополнительной подачи кислорода.

Лицевая часть (шлем-маска или маска) предназначена для изоляции органов дыхания, лица и глаз от окружающей среды, направления выдыхаемой газовой смеси в регенеративный патрон, подведения очищенной от углекислого газа и паров воды и обогащенной кислородом газовой смеси к органам дыхания.

Состоит из:

- корпуса,

- очкового узла,

- соединительной трубки,

- обтюратора,

- системы крепления на голове.

Регенеративный патрон предназначен для получения необходимого для дыхания кислорода, а также для поглощения содержащихся в выдыхаемом воздухе  диоксида углерода и паров воды.

Регенеративный патрон (РП) имеет пусковое устройство и два гнезда ниппелей для присоединения дыхательного мешка к лицевой части,

Снаряжен регенеративным продуктом на основе надперекисных соединений щелочных металлов.

Пусковое устройство  предназначено для запуска регенеративного патрона при включении аппарата. Состоит из набора деталей, осуществляющих вскрытие ампулы с раствором кислоты и производства первых порций необходимого для дыхания кислорода. В дальнейшем в работе аппарата не участвует. При раздавливании ампулы пускового брикета начинается химическая реакция с выделением большой температуры и кислорода в количестве 12 литров.

Дыхательный мешок является резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. Изготовлен из прорезиненной ткани, имеет клапан избыточного давления и фланец для присоединения к регенеративному патрону.

Клапан избыточного давления предназначен для выпуска избытка газовоздушной смеси из аппарата, а также для автоматического удержания в дыхательном мешке необходимого для дыхания объема смеси.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ СУХОПУТНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РА (ИП-4М, ИП-4, ИП-5)

Состав и устройство ИП-4М

Предназначен для работы на суше.

Состоит из:

- лицевая часть маска МИА-1,

- регенеративный патрон РП-4,

- дыхательный мешок,

- каркас,

- пробка,

- мембраны переговорного устройства,

- незапотевающие пленки,

- сумка.

Маска МИА-1 состоит из:

- корпуса,

- наголовника,

- очкового узла,

- переговорного устройства,

- обтюратора,

- подмасочника,

- соединительной трубки, наглухо присоединенной к маске.

На свободном конце трубки имеется ниппель для присоединения к регенеративному патрону. Соединительная трубка помещена в чехол из прорезиненной ткани, который образует козырек над ниппелем.

Регенеративный патрон имеет форму цилиндра высотой 25 см и диаметром 12,5 см. На верхней крышке патрона имеется гнездо ниппеля для присоединения лицевой части и пускового устройства винтового или рычажного типа. Пусковое устройство приводят в действие после удаления чеки и пломбы. На нижней крышке патрона расположено гнездо ниппеля для присоединения дыхательного мешка.

Дыхательный мешок выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда, имеет резиновый выворотный ниппель, предназначенный для присоединения дыхательного мешка к регенеративному патрону. Для предохранения фигурного фланца от пережатия внутри его помещена пружина. В выворотном фланце расположен клапан избыточного давления.

Каркас аппарата ИП-4М имеет форму прямоугольного параллелепипеда, изготовлен из дюралюминия. Сверху на каркасе имеется хомутик с замком для крепления РП-4.

В состав аппарата ИП-4 входит шлем-маска ШИП-2Б, остальные составные части устройства аналогичны ИП-4М.

ИДА ИП-5 предназначен для выхода из затопленных объектов методом свободного всплытия со скоростью 1м/сек с глубины до 7 метров, а также позволяет выполнять под водой легкие работы и может использоваться на суше.

Правила пользования аппаратом ИП-4М (ИП-4)

Аппарат ИП-4М (ИП-4) носят на боку или за спиной в двух положениях – «наготове» и «боевом». При работе в помещениях с узкими проходами аппарат носят на боку, а на открытых площадках – за спиной.

Перевод аппарата ИП-4М (ИП-4) в «боевое» положение

- Сдвинуть сумку вперед, открыть крышку сумки и вынуть лицевую часть.

- Вынуть пробку из патрубка лицевой части и вложить ее в сумку.

- Снять головной убор, сделать глубокий вдох и надеть лицевую часть так, чтобы не было складок и перекосов, а очковый узел находился против глаз.

- Сделать выдох и привести в действие пусковое устройство, для чего выдернуть предохранительную чеку и ввернуть винт до отказа по часовой стрелке или перевести рычаг на 180 град., убедиться в срабатывании брекета.

Признаки срабатывания пускового брикета

- Поступление в подмасочное пространство теплой газовой смеси.

- Наполнение дыхательного мешка газовой смесью и травление газовой смеси через клапан избыточного давления.

- Разогрев передней крышки патрона.

Использовать аппарат, в котором не сработало пусковое устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Признаки окончания работы регенеративного патрона

- Слабое наполнение дыхательного мешка.

- Невозможность осуществления полного вдоха при выполнении работы.

- Плохое самочувствие.

Работать в ИДА до полной отработки РП НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Снятие ИДА проводят в атмосфере, главным образом пригодной для дыхания по указанию командира или самостоятельно.

Запотевание стекол очковых узлов без применения незапотевающих пленок происходит практически сразу после перевода ИДА в боевое положение. Применение НП при работе в ИДА обязательно. При необходимости замены НП следует покинуть опасную зону, заменить пленки, сняв лицевую часть не более, чем на 2 мин. После этого надеть лицевую часть, сделать 5-7 полных вдохов-выдохов и, только убедившись в хорошем наполнении ДМ, продолжить работу в опасной зоне.

Замену НП можно производить только при выполнении следующих условий:

- Исключена возможность ингаляционного поражения за счет десорбции токсичных веществ из материалов СИЗ.

- РП должен быть в работе не менее 15 мин.

Продолжительность непрерывного пребывания в ИДА со сменой регенеративных патронов 8 часов.

Повторное пребывание в ИДА допускается после 12 часов отдыха.

ИДА ИП-4, ИП-4М, ИП-5 находятся на вооружении частей и подразделений РА.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВМФ

(ИП-6, ПДУ-2, ПДА)

ИДА ИП-6 находится на вооружении ВМФ РФ.

Назначение и принцип действия аппарата ИП-6 аналогичны назначению и принципу действия аппаратов ИП-4 и ИП-4М.

ИДА ИП-6 состоит из:

- лицевой части (маска МИА-1),

- регенеративного патрона РП-6,

- футляра,

- дыхательного мешка,

- сумки,

- соединительной трубки,

- незапотевающих пленок.